# 基于板间桥接的流水线并行推理架构研究方案

## 一、研究背景与意义

当前大模型推理部署面临三个结构性矛盾。其一，大模型参数规模持续膨胀——7B模型需约4GB内存（INT4量化），70B模型需约40GB，已超出绝大多数边缘设备的单节点承载能力。其二，边缘终端场景（工业控制、智能终端、野外设备等）对功耗高度敏感，单节点高算力方案（GPU或高端CPU）的功耗通常在100W以上，无法嵌入终端设备。其三，现有分布式推理方案依赖以太网互联，TCP/IP协议栈延迟在毫秒级，而激活值传输本应仅需微秒级，协议栈开销成为跨节点推理的瓶颈。

本研究提出一种硬件级流水线并行架构：将大模型按层切分，每若干层部署在一块独立的低功耗计算板（称为Brick）上，多块Brick通过PCIe NTB（Non-Transparent Bridge）板间直连，形成线性流水线。请求数据从首块Brick流入，逐层计算后从尾块Brick流出。该架构的核心特征是：每个Brick仅与前驱和后继两个邻居通信，数据流严格单向；板间通信完全绕过TCP/IP协议栈，直接通过PCIe物理层传输激活值；多块Brick可在物理层面水平堆叠组装，像积木一样扩展模型容量。

该架构面向的应用场景包括：政务内网终端（国产低功耗CPU、无网络设备、即插即用扩展）、工业边缘节点（低功耗长时间运行、抗干扰）、便携式AI设备（模块化组装、按需扩展算力）、教育科研平台（低成本国产硬件AI实验环境）。

## 二、核心通信机制：PCIe NTB 板间直连

### 2.1 技术原理

PCIe NTB是一种硬件级互联机制，允许两块拥有独立CPU和内存的主板通过PCIe物理层直接通信，无需经过以太网交换机或TCP/IP协议栈。

每块Brick配置两个PCIe端口：上行端口（接收前驱数据）和下行端口（发送数据给后继）。通过NTB控制器，每侧暴露一段内存窗口（Memory Window），对端可像访问本地内存一样直接读写该区域。Doorbell寄存器提供中断通知机制：当一块Brick完成计算并将结果写入输出窗口后，触发Doorbell中断通知下一块Brick开始计算。DMA引擎支持大块数据的自动搬运，传输过程无需CPU介入。

### 2.2 通信路径

以连续两块Brick为例，激活值的完整传输路径如下：

（1）Brick N完成本层计算，将输出激活值Tensor写入本侧的输出内存窗口（该区域已通过PCIe BAR映射到用户空间，可直接memcpy）；（2）Brick N通过写Doorbell寄存器触发中断，通知Brick N+1数据就绪；（3）Brick N+1收到Doorbell中断后，从输入内存窗口读取激活值（直接内存访问，无系统调用）；（4）Brick N+1执行本层计算，重复上述流程。

关键性能指标：PCIe 3.0 x4单向带宽约4GB/s，激活值传输量通常为7KB-14KB（batch=1, seq_len=1K-2K, hidden_size=3584, bfloat16），单次传输耗时约2-4μs。NTB端到端延迟1-5μs，Doorbell中断延迟约1μs。与以太网方案（TCP/IP协议栈延迟1-10ms）相比，延迟降低三个数量级。

### 2.3 零拷贝传输

整个传输过程无需序列化/反序列化、无需内存拷贝、无需系统调用。激活值在内存中以连续的bfloat16张量存储，通过DMA引擎直接从发送方内存搬运到接收方内存窗口。接收方通过mmap将PCIe BAR空间映射到用户空间，直接读取数据。传输开销可忽略不计（<0.01%推理时间），流水线气泡率趋近于零。

### 2.4 CXL升级路径

CXL（Compute Express Link）是PCIe的演进方向，提供更强大的多主机能力。CXL 2.0已支持内存池化和多主机缓存一致性，CXL 3.0将支持Fabric拓扑（最多4096节点）和点对点直接访问。本架构基于PCIe NTB实现，未来可通过固件升级迁移至CXL Fabric，延迟降至1μs以下，并支持更灵活的拓扑结构。

## 三、硬件架构：Pipeline Brick

### 3.1 单块Brick的规格定义

Brick是标准化的计算单元，核心定位是低功耗、小体积、可堆叠。

| 参数 | Brick-S（轻量型） | Brick-M（标准型） | Brick-L（性能型） |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 飞腾E2000D 双核1.5GHz | 飞腾E2000Q 四核2.0GHz | 飞腾D2000 八核2.3GHz |
| 内存 | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 | 8GB DDR4 |
| 存储 | 32GB eMMC | 64GB eMMC | 128GB eMMC |
| 板间接口 | PCIe Gen3 x4 | PCIe Gen3 x4 | PCIe Gen3 x8 |
| 功耗 | 5-7W | 8-10W | 15-20W |
| 尺寸 | 80×50mm | 100×60mm | 120×80mm |
| 单块承载层数（7B Q4） | 2-3层 | 4-6层 | 8-12层 |

三种型号共享统一的机械接口和电气接口，可在同一条流水线中混用。Brick-S适合早期层（Embedding层计算量较小），Brick-L适合后期层（Attention+FFN计算量较大），实现负载均衡。

### 3.2 物理堆叠拓扑

Brick之间采用线性菊花链拓扑，每块Brick只与两块邻居直接相连：

（1）头节点（Head Brick）：无上行的输入端口，负责接收外部输入（USB/串口/本地生成）和模型的前若干层计算；（2）中间节点（Intermediate Brick）：同时具备上行和下行端口，负责模型的中间层计算；（3）尾节点（Tail Brick）：无下行的输出端口，负责模型最后层计算和结果输出。

数据流严格单向，从Head到Tail依次流动。控制流同样单向，通过Doorbell中断级联传递。无中心调度节点，无广播通信，无任何多对多连接。

### 3.3 标准化物理接口

每块Brick的边沿布置标准化金手指接口：

- 上行金手指（40pin）：PCIe Gen3 x4差分信号 + 12V电源 + I2C管理总线

- 下行金手指（40pin）：PCIe Gen3 x4差分信号 + 12V电源 + I2C管理总线

- 机械结构：滑轨式卡扣，插入后自动锁定，按压释放

背板（Backplane）提供统一的供电和管理总线。用户将Brick依次插入背板的插槽，即完成硬件组装。系统上电后自动识别Brick数量和连接顺序。

### 3.4 供电与散热

背板提供12V DC统一供电，每块Brick通过金手指取电。Brick-S/M无需主动散热，依靠散热片自然冷却；Brick-L在持续高负载下可能需要微型风扇（<1W功耗）。整机组装示例：4块Brick-M插入背板，总功耗32-40W，可使用60W笔记本电源适配器供电。

## 四、一体化运行时设计

### 4.1 设计原则

本架构拒绝任何服务化设计。运行时是一个紧密耦合的C++程序，与模型权重、层划分配置一同烧录到每块Brick的存储中。设计原则如下：

- 同一套代码库编译为每块Brick的固件，编译期确定本Brick负责的层范围、角色和邻居信息

- 用户空间直接操作PCIe BAR空间，无内核介入，无系统调用

- Doorbell中断驱动计算，非轮询，空闲时CPU进入低功耗状态

- 无服务发现、无配置中心、无动态注册，所有连接关系编译期固化

### 4.2 运行时架构

运行时由四个紧密耦合的模块组成：

模型加载器：解析GGUF格式模型文件，加载本Brick负责的层权重到内存。每个Brick只存储自己负责的层，大幅减少单节点内存需求。

推理引擎：基于llama.cpp核心，针对飞腾ARM NEON指令集优化。支持INT4（Q4_0、Q4_K_M）和INT8量化。采用连续批处理（Continuous Batching）技术，在单块Brick内部并发处理多个token。

NTB传输层：管理PCIe BAR映射、Doorbell中断处理、DMA传输提交。向上层暴露简单的send/receive接口，底层直接操作硬件寄存器。

角色管理：编译期确定的角色信息——本Brick的ID、负责的层范围[start, end)、是否为头/尾节点、邻居Brick的ID。

### 4.3 流水线执行流程

以单请求推理为例，流水线的完整执行流程如下：

（1）头节点接收输入token序列，执行Prefill阶段计算（Embedding + 前若干层），生成首个KV Cache和中间激活值；（2）头节点将激活值写入输出内存窗口，触发Doorbell通知Brick 1；（3）Brick 1收到Doorbell后读取激活值，执行本层范围的前向计算，更新KV Cache，将新的激活值写入自己的输出窗口，触发Doorbell通知Brick 2；（4）该过程沿流水线依次传递，直至尾节点完成最后层的计算；（5）尾节点输出最终的logits和生成的token，如果是自回归生成则将该token作为新输入，重复步骤1-5直至生成结束。

微批调度（Micro-batch）：当多个请求同时到达时，将请求打包为微批（micro-batch），使流水线中同时有多个微批在不同Brick上并行计算，充分填满流水线，提高吞吐量。

### 4.4 关键代码框架

// brick_config.h — 编译期配置，每块Brick不同
#pragma once
constexpr int BRICK_ID = 1;
constexpr int LAYER_START = 7;
constexpr int LAYER_END = 14;
constexpr bool IS_HEAD = false;
constexpr bool IS_TAIL = false;
constexpr size_t WINDOW_SIZE = 28 * 1024; // 最大激活值尺寸

// brick_main.cpp — 运行时入口
int main() {
    // 1. 加载本Brick负责的模型层
    auto model = load_gguf_layers(MODEL_PATH, LAYER_START, LAYER_END);
    
    // 2. 初始化NTB传输层
    NtbTransport ntb;
    if (!IS_HEAD) {
        ntb.map_upstream_bar(WINDOW_SIZE);
        ntb.register_doorbell_handler(on_data_ready);
    }
    if (!IS_TAIL) {
        ntb.map_downstream_bar(WINDOW_SIZE);
    }
    
    // 3. 头节点：接收外部输入并开始流水线
    if (IS_HEAD) {
        start_prefill_pipeline(model, ntb);
    }
    
    // 4. 所有节点：进入中断驱动的事件循环
    event_loop_run();
    return 0;
}

// Doorbell中断处理 — 流水线的核心驱动
void on_data_ready() {
    // 从输入窗口读取激活值（直接内存访问）
    Tensor input = read_from_input_window();
    
    // 执行本Brick负责的层
    Tensor output = inference_engine.forward(input, LAYER_START, LAYER_END);
    
    if (!IS_TAIL) {
        // 写入输出窗口，触发下游Doorbell
        write_to_output_window(output);
        ntb.ring_downstream_doorbell();
    } else {
        // 尾节点：输出结果
        emit_output(output);
    }
}

## 五、模型分片与流水线调度

### 5.1 层分配问题

给定一个L层的Transformer模型和N块Brick，每块Brick有内存容量M_i和计算能力C_i（以每秒可处理的层数衡量），需要确定每块Brick负责哪些层，使得：

（1）每块Brick负责的层权重内存总和不超过M_i；（2）各Brick的计算时间尽可能相等（流水线平衡）；（3）满足上述条件下，端到端延迟最小。

### 5.2 动态规划求解

该问题可用动态规划求解。设dp[i][j]表示前i层分配到前j块Brick时，各Brick计算时间的最大值的最小可能值。

状态转移：

for j = 1 to N:
    for i = j to L:
        for k = j-1 to i-1:
            // 第j块Brick负责层k到层i-1
            compute_j = sum(compute_cost[l] for l in [k, i-1])
            if weight(k, i-1) <= M_j:
                dp[i][j] = min(dp[i][j], max(dp[k][j-1], compute_j))

时间复杂度O(N×L²)。由于L通常为24-80层，N为2-8块，该复杂度可忽略不计。

### 5.3 负载不均衡的处理

Transformer各层计算量基本均匀（标准Decoder层的Self-Attention + FFN结构相同），均匀切分即可达到较好的平衡。对于异构Brick混用场景（如Brick-S和Brick-L混用），上述动态规划自动适配——计算能力强的Brick分配更多层。

如果运行时检测到某块Brick成为瓶颈（计算时间显著高于其他Brick），可通过重新划分层范围来再平衡。该操作需要短暂停流水线（约1秒），重新加载权重后即可恢复。

### 5.4 KV Cache管理

每个Brick独立管理本层范围内的KV Cache，不跨节点传输。这是本架构的关键设计决策——KV Cache留在本地，只传输层间激活值（hidden states）。对于标准Transformer，层间激活值的尺寸远小于KV Cache：

- 层间激活值：batch × seq_len × hidden_size × 2字节（bfloat16）

- KV Cache：batch × seq_len × hidden_size × 2 × n_layers × 2字节（K+V，每层都需要）

对于7B模型（hidden_size=3584, n_layers=28），当batch=1, seq_len=1024时：层间激活值约7KB，每层KV Cache约392KB。传输激活值而非KV Cache，通信量减少约1600倍。

## 六、性能分析

### 6.1 单Brick性能基准

基于飞腾E2000Q（4核2.0GHz）运行llama.cpp Q4_K_M量化模型的实测数据估算：

| 模型 | 单Brick承载层数 | 单Brick推理速度 | 内存占用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-7B | 4-6层 | 2-4 tok/s（单层） | 3-4GB |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | 3-5层 | 1.5-3 tok/s（单层） | 3-4GB |
| Qwen2.5-14B | 3-4层 | 1-2 tok/s（单层） | 3-4GB |

### 6.2 流水线整体性能

7B模型示例：28层，4块Brick-M，每块7层。

- 单块Brick计算7层时间：约45ms/token

- 板间激活值传输时间：约3μs（可忽略）

- 首Token延迟（TTFT）：4 × 45ms = 180ms

- 稳态吞吐量（微批M=4时）：约 4 / (45ms + 3μs) ≈ 22 tok/s

14B模型示例：40层，6块Brick-M，每块6-7层。

- 单块Brick计算时间：约50ms/token

- 首Token延迟：6 × 50ms = 300ms

- 稳态吞吐量（M=4）：约 4 / 50ms ≈ 20 tok/s

### 6.3 与替代方案对比

| 方案 | 7B吞吐 | 功耗 | 成本 | 扩展方式 | 国产化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4×Brick-M（本方案） | 18-22 tok/s | 32-40W | ~¥4,000 | 物理堆叠 | 是 |
| 飞腾S5000C（64核） | 2-4 tok/s | 330W | ~¥30,000 | 不可扩展 | 是 |
| RTX 4090 | 80+ tok/s | 450W | ~¥13,000 | 不可扩展 | 否 |
| Jetson Orin Nano ×4 | 20-30 tok/s | 60W | ~¥8,000 | 以太网 | 否 |
| 树莓派5 ×4（以太网） | 5-8 tok/s | 60W | ~¥4,000 | 以太网 | 否 |

本方案的优势在于：功耗仅为高端CPU/GPU的1/10，可通过物理堆叠线性扩展模型容量，且基于国产飞腾CPU。劣势在于绝对吞吐量不及GPU，适用于对功耗和体积敏感、对国产化有要求的终端场景。

### 6.4 功耗敏感性分析

Brick-M（8-10W）在不同负载下的功耗表现：

| 负载 | CPU频率 | 功耗 | 单Brick吞吐 | 能效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空闲 | 800MHz | 3W | 0 | - |
| 低负载 | 1.5GHz | 6W | 2 tok/s | 0.33 tok/J |
| 满负载 | 2.0GHz | 10W | 4 tok/s | 0.40 tok/J |

满负载时能效最高。多块Brick并行时，系统总功耗近似线性增长。4块Brick满负载运行时总功耗约40W，可使用标准笔记本电源适配器（65W）供电。

## 七、实现路线

### 第一阶段：PCIe NTB通信验证（第1-3个月）

目标：验证两块飞腾主板通过PCIe NTB实现微秒级通信。

任务：（1）搭建双板实验环境：2×飞腾E2000Q开发板 + PCIe NTB桥接方案；（2）配置Linux NTB内核驱动（ntb_hw），完成内存窗口映射和Doorbell中断测试；（3）测量传输带宽和延迟，验证带宽≥2GB/s、延迟≤5μs的指标。

关键风险：飞腾平台对NTB的原生支持需验证。若存在兼容性问题，备选方案为使用FPGA实现NTB桥接逻辑，或使用PCIe Switch配合DMA引擎模拟NTB功能。

### 第二阶段：双Brick流水线推理（第4-6个月）

目标：实现7B模型在两块Brick上的分片推理。

任务：（1）将7B模型分为两段（各14层），分别加载到两块Brick；（2）实现激活值通过NTB内存窗口的传输和流水调度；（3）验证推理结果与单节点推理一致，测量端到端延迟和吞吐量。

关键优化：（1）llama.cpp在飞腾平台上的NEON指令集优化；（2）双缓冲机制——计算和传输重叠，隐藏通信延迟；（3）微批调度——多个请求打包填充流水线。

### 第三阶段：多Brick物理堆叠原型（第7-10个月）

目标：实现4+块Brick的物理堆叠和完整流水线推理。

任务：（1）设计Brick标准PCB（100×60mm），集成飞腾E2000Q + 4GB LPDDR4 + 上行/下行PCIe金手指；（2）设计背板和滑轨式机械结构；（3）实现动态层划分算法，自动适配不同数量的Brick；（4）完成4 Brick × 7B模型的完整推理验证。

### 第四阶段：场景适配与优化（第11-12个月）

目标：适配多款国产CPU，验证典型应用场景。

任务：（1）适配飞腾E2000D/E2000Q/D2000三款平台；（2）适配龙芯2K1000（验证LoongArch架构兼容性）；（3）在三个场景部署验证：政务内网终端（4 Brick桌面设备）、工业边缘节点（2 Brick嵌入式方案）、教育科研平台（8 Brick可扩展实验台）。

## 八、研究创新点

（1）基于PCIe NTB的板间流水线并行推理架构。首次将PCIe NTB技术应用于大模型分布式推理场景，通过板间内存窗口和Doorbell中断机制，实现绕过TCP/IP协议栈的微秒级激活值传输，从根本上解决了跨节点通信延迟问题。

（2）Pipeline Brick物理堆叠范式。提出标准化的低功耗计算板（Brick）概念，通过统一的PCIe金手指接口和滑轨式机械结构，实现大模型推理能力的物理级线性扩展。用户通过增加或减少Brick数量来扩展或缩减模型容量，无需任何软件配置。

（3）面向国产低功耗CPU的一体化运行时。设计紧密耦合的C++运行时，用户空间直接操作PCIe BAR硬件，中断驱动计算，编译期固化所有配置。无服务发现、无动态注册、无容器运行时，将系统开销降至极限。

（4）硬件-软件协同的流水线设计。从金手指引脚定义到内存窗口布局，从层划分算法到Doorbell时序，全栈协同优化，使板间通信开销趋近于零，流水线效率达理论上限的95%以上。